1　系统前言

CVC-KA无线GSM智能防盗电子报警系统，它采用进口的STC微处理器，结合先进的GSM数字信号处理技术，创新研制的无线移动智能报警器。它高度集成了数字语音器、中文短信息、学习式对码等技术。无需过多人工设置，自动化程度高，报警自动语音或短信告知警情。稳定、可靠、安全，以及人性化的操控，使它广泛应用于商铺、便利店、办公室，以及别墅、住宅小区报警。

2　功能简介

- 4路有线，6路无线防区

- 6组语音电话，3组短信电话

- 1组常开常闭信号输出

- 远程对讲功能（可选）

- 电话（手机）遥控设置编程

- 10秒ISD自动留言录音

- 内置人工智能数字语音器

- 内置人工智能中文短信息

- 报警锁定记忆，信息一目了然

- 外出布防、在家布防、遥控布防

- 无线智能学习对码，增配方便简单

- 手机（电话）远程遥控布防、撤防、监听

- 即时、延时、24小时、旁路防区

- 遥控布撤防操作警号提示音可设定

- E2PROM信息保护，断电信息永不丢失

- 内置NI-HI可充电池，断电自动转换备电

- 交流、直流两用，24小时无间断正常警戒

- 主机防拆、低电压检测功能，符合3C安全标准

- 技术参数

| 输入电压: |  | DC9V~12V |
| --- | --- | --- |
| 待机电流: |  | <55mA |
| 报警电流: |  | <450mA |
| 无线频率: |  | 315MHz，2262 / 4.7MΩ |
| GSM制式: |  | 三频900/1800/1900MHz |
| 后备电池: |  | NI-HI AAA*6 DC7.2V |
| 警号响度: |  | 110dB |

4　 出厂默认

| 防区 | 布防 | 在家 | 类型 |  | 警情 |  | 警号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1防区 | 有效 |  | 即时 |  | 门锁报警 |  | 有声 |
| 2防区 | 有效 |  | 即时 |  | 大厅报警 |  | 有声 |
| 3防区（有线） | 有效 | 有效 | 即时 |  | 窗户报警 |  | 有声 |
| 4防区（有线） | 有效 | 有效 | 即时 |  | 阳台报警 |  | 有声 |
| 5防区（有线） | 有效 | 有效 | 24小时 |  | 火灾报警 |  | 有声 |
| 6防区（有线） | 有效 | 有效 | 24小时 |  | 煤气报警 |  | 有声 |
| 遥控紧急键 | 有效 | 有效 | 24小时 |  | 求救报警 |  |  |
| 编程密码: | 8888 |  |  | 远程控制: |  | 打开 |  |
| 操作密码: | 1234 |  |  | 振铃次数: |  | 1次 |  |
| 警笛时长: | 180秒 |  |  | 布防警笛： |  | 关闭 |  |

5   安装调试

- 主机安装

主机应尽量安装在防范场所的中心地带，以兼顾对所有无线探测器最好接收效果。注意远离大型的金属物体或具有高频干扰的家用电器，同时避开钢筋混泥土墙体和防火门等屏障。

主机控制面板:

①  电源输入孔POWER

②  警号输出端SIREN

③  常开常闭端

④  有线防区输入

⑤  接地线

⑥  SIM卡开关

⑦  设置按键SET

⑧  备电开关ON/OFF

⑨  天线座ANT

A  防区指示灯

B  ［布防ARM］灯

C  ［电源POWER］灯

- SIM卡安装

第一步：用小锥压下卡座旁的黄色开关，SIM卡座自动弹出。

第二步：取出SIM卡座，依正确的方向将GSM卡装入卡座。

第三步：将装入SIM卡的卡座，卡面向上，水平放置。

第四步：最后把主机反过来，底壳向上，再将卡面向上的卡座，水

平缓缓推入卡槽，压紧卡死。

6   主机设置

- 提示信息

| 功能 | 操作指令 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 蜂鸣器 | “哔”一短声 | 按键提示 |
|  | “哔”一长声 | 确认提示 |
|  | “哔”连续四短声 | 错误提示 |
|  | “哔”声长时间连续 | 未装SIM卡或第一次上电 |
| 防区灯 | 长亮 | 报警锁定 |
|  | 闪烁 | 撤防状态该防区被触发 |
| 布防灯 | 长亮 | 布防状态 |
|  | 慢闪 | 设置状态 |
|  | 快闪 | 报警状态 |
| 电源灯 | 常亮 | 市电通电 |
|  | 闪烁 | GSM信号较弱或没有 |
|  | 熄灭 | 没有通电 |

- 初次上电

按安装方法，将主机的SIM卡、有线联接、GSM天线依次装好。再将通电的电源适配器输出端插入主机电源孔。此时，主机上的6个防区灯和2个功能指示灯全部闪亮一下，同时蜂鸣器“哔”一长声；之后，主机开始检测GSM网络，“哔”声持续，电源指示灯亮1秒，熄1秒（中国移动的网络检测时间为12秒左右；中国联通的网络检测时间为55秒左右）。直到网络正常后，“哔”声停止，电源指示灯长亮，主机处于撤防状态……

最后，将后备电池的开关用镊子或小改锥拨到[开启ON]状态即可。

- 恢复出厂

首先关闭后备电池开关，同时断开电源适配器的电源，再按住［设置SET］按键不松开，此时接通电源适配器电源；3秒后，蜂鸣器“哔”一长声，所有LED灯亮一下后熄灭，最后松开按键。主机设置全部被清除，恢复出厂值成功。

- 人工录音

在撤防状态下，连续轻按[设置SET]键三次，主机“哔”一长声，［布防ARM］灯

闪烁（1秒一次），录音开始：距离主机正面30cm，中等语音，标准普通话录制用户信息；10秒钟后，录音自动结束，[布防ARM]灯熄灭。

- 进入设置

在撤防状态下，按住［设置SET］键不放，3秒钟后，主机“哔”一长声，[布防ARM]灯闪烁，进入设置状态。

在设置状态时，只要不退出设置状态（［布防ARM］指示灯闪烁），都可以反复进行不同的设置操作。但在设置过程中，如果停止对主机进行操作超过30秒，主机将会自动退出设置，返回撤防状态。

- 退出设置

设置完毕，选取防区灯全部不亮，只有[布防ARM]指示灯闪烁状态；按住[设置SET]

键3秒后，主机退出设置状态。[布防ARM]灯熄灭，返回撤防状态。

- 遥控对码

遥控对码

在撤防状态下，进入设置，再轻按一次[设置SET]键，主机“哔”一短声，所有防区灯长亮，进入遥控器对码；取需要对码的遥控器按任意键，发射一个无线信号给主机；主机收到信号“哔”一声，所有防区灯熄灭。遥控器对码成功。

注意：主机最多可对码8个遥控器，其它遥控器对码方法相同。

删除遥控

在撤防状态下，进入设置，再轻按一次[设置SET]键，主机“哔”一长声，所有防区灯长亮，进入遥控器对码；再次按住［设置SET］键不放，3秒后，主机“哔”一长声，所有防区灯熄灭。遥控器删除成功。

注意：遥控器删除操作，每次操作都会删除所有的遥控器。

- 防区对码

防区对码

在撤防状态下，进入设置，轻按一次[设置SET]键，进入遥控器对码；再次轻按［设置SET］键一次，防区1指示灯亮起；然后，取需要对码的探测器，触发报警向主机发射一个无线信号；主机收到后，“哔”一长声，1防区指示灯熄灭。1防区对码成功。

注意：在撤防状态下，进入设置，跳过遥控器对码后，继续轻按［设置SET］键，防区指示灯依次亮起，选定对码的防区，防区指示灯亮起。重复以上对码操作，进行其它防区的对码。

主机防区对码为自动覆盖，只能保证最后一次对码有效。所以，一个防区只能对码一个探测器；当需要的探测器多过主机防区数目时，可将同类型的探测器，地址码和数码码编为完全相同。只需对码一个探测器，其它编码相同的探测器都能正常工作，而报警为同一个防区。

删除对码

在撤防状态下，进入设置，跳过遥控器对码；再次轻按［设置SET］键，防区1指示灯亮起；然后，长按［设置SET］键3秒后，主机“哔”一长声，1防区指示灯熄灭。1防区删除对码成功。

7   遥控编程

本主机的所有编程都是由手机（或固定电话）拨通主机GSM卡号，通过电话按键操作完成的。

在撤防状态，GSM网络检测正常后，用手机（或固定电话）拨打主机的SIM卡号码，主机自动提机接听，语音提示“请输入密码”，输入正确的编程密码（出厂值为：8888），主机“哔”一长声，［布防ARM］灯闪烁，表示进入遥控编程状态。

- 功能指令

| 功能 | 操作指令 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 进入编程 | 输入[密码] | “哔”一长声 |
| 退出设置 | 电话直接挂机 | “哔”一短声 |
| 操作密码 | [30] + [新密码] + [#]（修改） | 出厂值为：1234 |
| 编程密码 | [31] + [新密码] + [#]（修改） | 出厂值为：8888 |
| 设置电话 | [51] + [电话号码] + [#] | [51]~[56]六组 |
| 删除电话 | [51] + [#] | [51]~[56]六组 |
| 短信电话 | [57] + [电话号码] + [#] | [57]~[59]三组 |
| 删除短信 | [57] + [#] | [57]~[59]三组 |
| 防区编程 | [60]+[01~08]+[1~4]+[1~8]+[0/1]+[#] | 出厂值为：1/1/0 |
| 留守防区 | [61] + [01~08] + [0/1] + [#] | 出厂值为：0 |
| 远程控制 | [密码] + [1/2/3] | 语音提示 |

- 修改密码

在遥控编程状态，直接通过电话按键输入地址码［30］/［31］，再输入四位

数的新密码，最后按［#］键确认。主机“哔”一长声，设置成功。

操作密码：

编程密码：

举例说明：“X”代表设置的新密码；例将编程密码出厂值（8888）修改为新密码：0000。

操作密码：用手机（或固定电话）拨打SIM卡号码时，如果输入的是操作密

码（出厂值为1234），就只能进行远程布防、撤防、监听功能操作。

编程密码：用手机（或固定电话）拨打SIM卡号码时，如果输入的是编程密

码（出厂值为8888），就只能进行语音电话、短信手机号、和功能设置。

注意：操作密码一定不能与编程密码设为同一个号码。

- 电话设置

语音电话

语音电话为报警时，向用户手机（固话）传送报警语音信息（如：五防区，阳台报警，这里是......）的电话号码，一共6组。

遥控编程状态下，输入地址码[51]~[56] 键，再输入手机（固话）号码，再[#]键确认。[51]~[56]分别为第一到第六组的语音报警电话号码对应的地址码。

电话设置：

删除电话：

举例说明：“X”代表设置的语音报警电话；将0755-12345678设置第2组语音电话号码

将第3组语音电话号码删除

短信电话

短信电话为报警时，只向手机用户发送报警短信（如：五防区，阳台报警）的手机号码，一共3组。

遥控编程状态下，输入地址码[57]~[59] 键，再输入手机号码，再加[#]键确认。[57]~[59]分别为第一组至第六组的语音报警电话号码对应的地址码。

设置号码：

删除号码：

举例说明：“X”代表设置的短信手机号码；将13811111111设置第1个短信号码

将第1组短信号码删除

- 防区编程

在遥控编程状态下，输入地址码[60]键，先输入[1~6]的防区号，还输入[1~4]

的防区类型，再输入[1~6]防区位置，再选择[0/1]警号是否响声，最后加[#]确认。

操作：

说明：“A”代表防区号；“B”代表防区类型；“C”代表报警位置；“D”代表警号

有声无声。

A 防 区 号：[1~6]分别对应1防区到6防区。

B防区类型：[1]即时防区、［2］防区延时40秒、［3］24小时防区、［4］旁路防区。

C安装位置：[1]求救报警、［2］火灾报警、［3］煤气泄露、［4］门锁报警、

［5］大厅报警、［6］窗户报警、［7］阳台报警、［8］周界报警。

D警号方式：[0]为无声报警，[1]为有声报警。

举例说明：将1防区设为24小时、火灾报警、警号有声

- 在家防区

在设置状态下，按地址码[61] 键，输入相应的防区号[1~6]键，再选择[0/1]

键，最后加[#]键确认。

操作：

“A”防区号：[1~6]分别对应1防区到6防区。

“B”在家（留守）布防时，［0］代表无效（不报警），［1］代表有效（报警）。

举例说明：“A”代表防区号；“B”代表在家布防有效/无效；将1防区设为在家（留守）布防有效

- 操作警号

在遥控编程状态下，输入地址码[75] 键，选择遥控器布撤防操作时，警号

是否发声[0/1]键，再加[#]键确认。[1]为遥控器布撤防操作时发音，[0]为遥控器布撤防操作时不发音。出厂值为[0]，遥控器布撤防不发出提示音。

操作：

说明：“A”代表遥控布撤防时，警号是否发出提示音：［0］不发声，［1］发声。

8  操作说明

- 外出布防

外出布防是指家中无人时，需要对报警现场进行全方位的探测警戒；报警器的所有探测器处于工作状态，当有探测源（防盗、防火、煤气泄漏等）触发探测器时，报警系统马上报警。外出布防操作后，主机上的[布防]灯长亮。

遥控操作：按遥控器的［］键一次即可。

- 在家布防

在家（留守）布防是指用户有人在家时，为了安全起见，需要让报警系统外围的门、窗、阳台、周界探测器工作，而又不想自已触发室内的探测器产生误报；此时选择在家布防：让一部分探测器工作，另一部分探测器不工作。在家布防功能需要设置，才能正常使用，主机上的[布防]灯长亮。

遥控操作：按遥控器的［］键一次即可。

- 撤防操作

撤防就是主机报警时中止这次报警或让报警系统处于非警戒状态，撤防后触发探测器，报警主机也不报警（24小时防区和遥控器紧急按钮除外）。撤防后[布防]熄灭。

遥控操作：按遥控器［］键一下。

- 消警操作

消警就是清除报警记忆，当主机发生报警后，所有被触发的防区指示灯都会亮起并被锁定。只有在撤防状态下，再一次重复撤防操作,才能消除报警的防区锁定显示；消警操作后，所有的[防区]灯都会熄灭。

遥控操作：按遥控器［］键一次。

- 紧急报警

遥控操作：按遥控器［］键一下。

- 电话接警

主机报警后，自动依次拨打所有预设的电话（手机）。当提机接听:电话听筒

即时播出报警录音，让用户获得报警信息。同时，还可以通过电话（手机）键盘按键操作，对报警主机进行远程遥控：

[1]键：主机中止报警，并且布防；主机不再拨打电话。

[2]键：主机中止报警，并且撤防；主机不再拨打电话

[3]键：主机中止报警，对现场监听30秒，不再拨打电话；如需继续监听，重复按[3]继续延时监听30秒。

电话接警后，只听报警语音，不进行远程遥控而直接挂机，主机将继续拨打后面的电话报警，直至有人接听。如无人接听，主机会循环拨打所有电话三遍后，会自动挂机。

- 远程遥控

通过电话（手机）拨打与报警主机相连的电话号码，1个振铃周期过后，听

筒语音提示“滴~~~”或，“请输入密码”，通过电话（手机）按键输入密码（远程遥控密码出厂值为：1234）。密码正确，听筒语音提示“滴~~~” 或“布防按①，撤防按②，监听按③”。具体操作如下：

[1]键：布防，布防成功听筒语音提示“滴~~~” 或“系统布防”。

[2]键：撤防，撤防成功听筒语音提示“滴~~~滴~~~” 或“系统撤防”。

[3]键：监听30秒，如需继续监听，重复按[3]键延时30秒。

- 遥控编程

通过电话（手机）拨打与报警主机相连的电话号码，1个振铃周期过后，听

筒语音提示“滴~~~” 或“请输入密码”，通过电话（手机）按键输入密码（遥控编程密码出厂值为：8888）。密码正确，听筒提示“滴~~~” 或“嘟”一长声；密码错误，提示“滴~~~滴~~~” 或“密码错误，请重新输入”。

9   维护保养

- 系统检测

报警系统虽然每天都在使用，但也必须进行维护保养、定期检测，才能保证报警系统稳定、可靠、安全的运行。通常报警主机，每三个月必须全面的检测一

次，探测器最好每月检测一次，没有条件最少也得每三个月检测一次。

主机检测：

1   主机能否正常布防撤防。

2   主机报警能否正常拨出电话。

3   能否正常接收探测器的信号或后备电池是否正常。

探头检测：

1   手动触发探测器，检查能否正常报警。

2   检查所有探测器的电池，看是否欠压。

3   测试无线探测器的发射，看是否能与主机通讯。

- 故障排除

碰到故障问题，请按如下排除解决：

蜂鸣长叫：是否没有装好SIM卡？重装

SIM卡是否设置了PIN码？取消

电源灯长闪：安装位置是否移动信号不够强？换装地方

联通卡的信号差过中国移动的卡

不能报警：编码是否正常或对码是否成功？确定正确编码，再重新对码

是否探头欠电发射距离不够？换装电池

不拨电话：移动信号是否强？换装地方

GSM卡内是否有足够的电话费？检查充值

警号不响：警号正、负极是否正确或接触良好？检查

防区是否设为静音报警？重新设置

语音混乱：是否进行过录音？重录

远程无法设置：输入的是否是正确的设置密码（原厂是8888）?

远程无法遥控：输入的是否是正确的遥控密码（原厂是1234）？

- 注意事项

如需咨询或保修服务，请与我司专业工程人员或服务商联系。

请勿私自拆卸、修理和改造产品，否则将有可能引发事故和故障。

请勿将本产品摔落在地或硬物上，避免造成强烈冲击，造成故障和损坏。

未经有关部门允许与同意，请勿直接将“110”、“119”或派出所的报警电话设置为主机的报警电话。

9  产品清单

| - 报警主机 | 1台 |
| --- | --- |
| - 无线红外 | 1个 |
| - 无线门磁 | 1个 |
| - 遥 控 器 | 2个 |
| - 适 配 器 | 1个 |
| - 警 号 | 1个 |
| - 说 明 书 | 1本 |
| - 合 格 证 | 1张 |
| - 保 修 卡 | 1张 |